NÁVOD K OBSLUZE LINDR PYGMY 20/K GREEN LINE NEW

VÝBĚR NARÁŽECÍ HLAVY

BAJONET (S-Type) – používají zejména pivovary Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel, Birell, Master, Excelent, Pardál, Primus, Klášter a Nachmelená Opice.

PLOCHÁ / Žehlička (A-Type) – používají zejména pivovary Staropramen, Braník, Svijany, Starobrno, Krušovice, Heineken, Zlatý Bažant, Topvar, Ostravar, Kelt, Bernard .

V případě nejistoty kontaktujte pronajímatele na čísle +420 739 481 146

NIKDY NEZAPÍNEJTE CHLAZENÍ (TERMOSTAT/ KNOFLÍK VE PŘEDU), DOKUD:

☐ není zapnutý kompresor

☐ není naražený sud

☐ není natlakovaný systém

☐ není odčepováno alespoň 0,5–1 litr piva

☐ neuplynulo minimálně 5 minut

SPRÁVNÝ POSTUP SPUŠTĚNÍ

- Připojte hadice na narážecí hlavu, oranžová = pivo (svisle), modrá = vzduch (z boku) veškeré spoje musí být pevně dotažené a těsné, v zadní části na pivním chlazení je popsáno kam patří druhý konec hadic Vstup = Oranžová hadice = Pivo / Vzduch = Modrá hadice = Vzduch.

- Narazte sud narážecí hlavou, zkontrolujte, že je vypnuté chlazení.

- Zapněte do elektriky a poté zapněte kompresor.

- Nechte natlakovat a odčepujte 0,5–1 litr piva.

- Vyčkejte minimálně 5 minut.

- Zapněte chlazení ideálně na stupeň 3 max na krátkou dobu na stupeň 5.

Nedodržení tohoto postupu může způsobit zamrznutí výčepu. 
Rozmrazení zařízení může trvat 3–4 hodiny, a musí být zařízení odpojeno od elektriky.

VÍCEDENNÍ POUŽITÍ

Při přerušení čepování:

✓ vypnout pouze kompresor

✓ chlazení stáhnout na minimum

✓ zařízení ponechat zapojené do elektrické sítě

Před dalším použitím:

- Zapnout kompresor.

- Nechat systém natlakovat.

- Nastavit chlazení na stupeň 3.

- Vyčkat cca 5 minut.

- Poté čepovat.

Při pronájmu delším než 3 dny doporučujeme zapůjčení čistící nádoby pro průběžný proplach pivního vedení.

ZAKÁZÁNO

❌ Přenášet zařízení za kohout.

❌ Pokládat zařízení na bok.

❌ Udeřit do zařízení nebo s ním házet.

❌ Zakrývat ventilační otvory.

❌ Provádět vlastní opravy.

❌ Používat zařízení v rozporu s tímto návodem.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

VOLEJTE IHNED:

+420 739 481 146

Neprovádějte vlastní opravy ani zásahy do zařízení.